Затверджено:

Наказом директора школи
від «	»	200	р., №

Директор:

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Інструкція №

з охорони праці при роботі з кислотами і лугами

І. Загальні положення

1.	Працюючи з кислотами та їдкими лугами, треба пам'ятати, що неви-
конання правил поводження з ними призводить до сильних хімічних опіків.

З кислот найнебезпечнішими є концентровані нітратна та фторидна кислоти, що спричиняють дуже болючі пошкодження, які довго не заживають. Дуже небезпечна концентрована сульфатна кислота, особливо для очей. Важкість опіків кислотами і лугами значно підвищується, якщо ці реагенти нагріті.

- Під час усіх операцій з концентрованими кислотами і лугами
обов'язково користуйтеся гумовими рукавицями та захисними окулярами.

- Основні кількості кислот та інших агресивних рідин повинні збері-
гатися в приміщенні, спеціально призначеному для цього.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Розливати кислоти та інші агресивні рідини з бутлів великої
місткості у склянки треба за допомогою сифона, використовуючи як
джерело тиску гумову грушу, ручний насос або ножну повітродувку.

- Особливо обережно під тягою треба розливати концентровані
кислоти: нітратну, хлоридну та інші димлячі речовини, а також аміак,
щоб запобігти отруєнню.

- Переносити склянки з реактивами треба в плетених кошичках або
іншій тарі, що забезпечує зручне й безпечне транспортування.

- Не можна переносити і навіть піднімати склянки з кислотами та
іншими агресивними рідинами, взявши їх тільки за шийку посудини.

- Доставлені в лаборантську реактиви розміщують у призначених
для них місцях зберігання.

- Не можна наливати гарячі або навіть теплі рідини в товстостінні
посудини.

- Великі шматки їдких лугів потрібно розколювати на дрібні кусочки
в спеціально відведеному місці, користуючись захисними окулярами,
рукавицями.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

1. Розбавляючи концентровані кислоти водою, треба лити кислоту у воду, а не навпаки, постійно перемішуючи. Доливання води до

концентрованої кислоти супроводжується сильним нагріванням і розбризкуванням рідини, що може призвести до опіків.

- Для розбавлення концентрованих кислот і змішування речовин,
що супроводжуються виділенням тепла, потрібно користуватися тільки
тонкостінним хімічним або фарфоровим посудом.

- Використовувати сульфатну кислоту в ексикаторі як водовби-
раючий засіб забороняється.

- Розчиняти луги треба у фарфоровому посуді, повільно додаючи до
води невеликі порції речовини при безперервному перемішуванні.
Кусочки лугу треба брати тільки пінцетом або щипцями.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Відпрацьовані кислоти й луги слід збирати окремо в спеціально
призначений посуд і зливати тільки після нейтралізації.

- Розлиті випадково кислоти або розчини лугів збирати і зливати в
місця за вказівкою вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- Щоб уникнути опіків порожнини рота і отруєння, забороняється
набирати розчини кислот і лугів у піпетку ротом. Для засмоктування
цих речовин користуйтесь піпетками з пастами та гумовими грушами.

- Розлиті кислоти або луги необхідно негайно засипати піском,
нейтралізувати і після цього прибрати.

- У випадку аварії, коли починає виділятись значна кількість
отруйних газів і пари, треба негайно вивести учнів з приміщення і після
цього приступити до ліквідації аварійного стану, користуючись проти
газом та іншими захисними засобами.

Розроблено:

Учителем хімії

(підпис)   (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності

(підпис)    (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки

(підпис)   (прізвище, ініціали)