Затверджено:

Наказом директора школи
від «	»	200	р., №

Директор:

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Інструкція №

з охорони праці при роботі з органічними розчинниками

І. Загальні положення

- Працюючи з органічними розчинниками, треба враховувати, що
багато з них небезпечні як сполуки, які мають значну токсичність і що
більшість з них легкозаймиста.

- Під час роботи з розчинниками завжди треба бути дуже обережним,
не можна допускати навіть незначної недбалості, бо це може призвести
до нещасного випадку.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Роботу з розчинниками виконувати обов'язково у витяжній шафі.

- Посуд, в якому виконується дослід з органічними розчинниками,
перед заповненням повинен бути чистим і сухим.

- Розчинники необхідно зберігати у товстостінному скляному посуді
з притертою пробкою.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Під час роботи з легкозаймистими розчинниками всі пальники, що
є у витяжній шафі, де виконується дослід, треба погасити, а електричні
нагріваючі прилади вимкнути.

- Недопустимо під час дослідів з розчинниками залишати робоче
місце без нагляду.

- Кількість розчинників, що є одночасно в кабінеті, не повинна
перевищувати потреби для уроку, який проводиться.

IV. Вимоги безпеки пісня закінчення роботи

1. Забороняється виливати органічні розчинники в каналізацію. Потрібно збирати їх після проведеної роботи в призначену для цього тару, що герметично закривається, і знищувати в місцях, погоджених із санітарною та пожежною інспекціями.                                                                                      V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- Роботу, пов'язану з небезпекою загоряння, спалаху або вибуху,
треба виконувати стоячи.

- Якщо під час роботи будуть розлиті органічні розчинники, то
необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- погасити всі пальники і вимкнути електричні прилади;

- зачинити двері, відчинити вікна або кватирки;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою, за допомогою дере-
в'яного совка або двох дерев'яних дощечок зібрати в тару і знешкодити
в той самий день;

- припинити провітрювання приміщення тільки після того, як пов-
ністю зникне запах розлитого розчинника;

- під час прибирання треба користуватися захисними окулярами та
гумовими рукавицями.

Розроблено:

Учителем хімії

(підпис)   (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності

(підпис)   (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки

(підпис)   (прізвище, ініціали)