# “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Наказ №                      від

Директор школи

Інстркуція з пожежноїт безпеки у кабінеті хімії

1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на приміщення  охорони визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та особами, які знаходяться у приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом

2. Вимоги пожежної безпеки

Меблі та обладнання мають розміщуватись таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади та апаратура мають експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій підприємств-виготовників.

У разі виявлення пошкоджень електромережі, вимикачів, розеток та інших електровиробів їх слід негайно вимкнути та вжити заходів щодо приведення у пожеженебезпечний стан.

Горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів; 0,15 м від приладів центрального водяного опалення; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники мають вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежегасіння, знати місце їх знаходження.

Система автоматичної пожежної сигналізації має утримуватися у працездатному стані.

У приміщеннях охорони не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- захаращувати підступи до засобів пожежегасіння;

- палити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

- використовувати електронагрівальні прилади.

Відповідальний за протипожежний стан приміщення

______________________________________________ .

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

У випадку пожежі терміново повідомити Державну пожежну охорону за телефоном 101, вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію, начальника ДПД

Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей. Вимкнути, у разі необхідності, струмоприймачі та вентиляцію.

Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння.

Організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони та надати їй допомогу у локалізації та ліквідації пожежі.

Розробив

Ткачук В.О.